- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  清涧县宽州镇十里铺村搅拌站项目

建设单位（盖章）：清涧县鑫诚建材有限责任公司

编制日期：        2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 清涧县宽州镇十里铺村搅拌站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-610830-04-01-887863 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 曹小涛 | 联系方式 |  | 13772386678 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市清涧县宽州镇十里铺村（附图1） |  |  |  |
| 地理坐标 | 37°07′53.386″N，110°09′06.541″E |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 清涧县发展改革和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 7.0 |  |
| 环保投资占比（%） | 35 | 施工工期 | 1个月 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是： 项目于2024年4月开工建设，现主体工程已建成。目前建设单位已办理未批先建罚款。（处罚手续见附件） | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |  |
| 专项评价设置情况 | 根据本项目排污情况及所涉及环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋等专项评价具体设置原则判定分析见表1。 表1 项目与专项评价设置原则符合分析表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气仅为粉尘; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水综合利用不外排; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目厂区危废间储存废机油最大量为0.31t/a，不超过临界量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水来自厂区地下水井; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 无. |
| 规划 情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目环评编制依据 根据 《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十七、非金属矿物制品业30中55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302的商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应编制环境影响报告表。2024年4月，清涧县鑫诚建材有限责任公司委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。 2、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于目录所列的鼓励类、限制类和淘汰类，允许建设。根据《国家发展改革委、商务部关于印发<市场准入负面清单（2020年版）>的通知》（发改体改规[2020]1880号），项目不属于准入负面清单中的禁止准入类。 2024年4月24日，清涧县发展改革和科技局同意该项目备案，项目代码：2202-610830-04-01-887863，项目建设符合国家产业政策要求。 - 3、“三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性分析见表2。 表2 项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告，本项目不触及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室（2024-3）发布的全省2023年环保快报中榆林市清涧县的数据，项目所在区域的6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），属于环境空气质量达标区。东、西、北要求，南厂界昼、夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求; 符合. 资源利用上线; 项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南》，项目符合生态环境准入要求; 符合. 4、“多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”管控符合性分析见表3，控制线检测报告见附件。 表3 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称; 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果; 符合性. 文物保护线分析; 面积0 hm2; 符合. 生态保护红线分析; 面积0 hm2; 符合. 土地利用现状分析（2021三调）; 占用林地0.0117hm2、占用工矿用地1.6218hm2、占用交通运输用地0.0091hm2、占用种植园用地0.0006 hm2。; 正在办理土地手续. 矿业权现状分析; 面积0 hm2; 符合. 永久基本农田分析; 面积0 hm2; 符合. 林地规划分析; 占用乔木林1.1729hm2、占用耕地0.3836hm2、占用建设用地0.0865hm2; 符合. 5、与榆林市“三线一单”符合性分析 项目与环境管控单元对照分析示意图见图1；与榆林市“三线一单”管控单元比对成果见表4；项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性见表5。 图1 项目与环境管控单元对照分析示意图 表4 项目与榆林“三线一单”管控单元比对成果表 管控单元分类; 管控单元名称; 要素细类; 面积（m2）. 重点管控单元; 陕西省榆林市清涧县重点管控单元2; 大气环境高排放重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区; 16466.75. 表5 项目与榆林“三线一单”管控单元比对成果表 适用范围; 管控维度; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元; 大气环境高排放重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 大气环境高排放重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。水环境城镇生活污染重点管控区：1.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。; 项目为混凝土搅拌站项目，不属于两高项目。本项目无组织粉尘通过定期洒水、清扫厂区，料场全封闭彩钢结构，设置雾炮装置降低无组织排放粉尘的产生量；搅拌楼为全封闭搅拌间，搅拌粉尘经风机引至布袋除尘器处理后无组织排放；筒仓进料颗粒物经自带仓顶脉冲式布袋除尘装置处理后，通过除尘器出口排放；项目不新增劳动定员，不新增生活污水，生产废水经三级沉淀后回用于生产；项目生产过程产生的沉淀池沉渣、实验室经收集后用作道路地基材料；分离砂石、除尘器收尘灰回用搅拌工序，不新增生活垃圾，废机油收集后暂存于危废贮存库交由有资质单位处置; 符合. 污染物排 放管控; 大气环境高排放重点管控区：1.强化大气污染防治设施运行管理，全面提高污染治理能力。水环境城镇生活污染重点管控区：1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用、建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。. 6、项目与《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》（榆办字〔2024〕26号）符合性分析 项目与《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》（榆办字〔2024〕26号）符合性分析见表6。 表6 项目与《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》符合性分析 相关要求; 本项目实际情况; 符合性. 四、建筑工地精细化管控行动; 榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑(道路工程、商砼站)施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”;严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，建筑工地场界建设喷淋设施，扬尘视频监控实行联网管理。; 项目施工期严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”的要求。; 符合. 6、与《榆林市扬尘污染防治条例》符合性分析 经分析，项目建设符合《榆林市扬尘污染防治条例》相关要求，符合性性分析见表7。 表7 项目与榆林市扬尘污染防治条例符合性分析表 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 第十三条工程施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工现场出入口公示扬尘污染防治措施、负责人、环保监督员、监督管理部门等有关信息，并采取下列防尘措施: (一)施工工地应当设置硬质密闭围挡; (二)施工工地内暂时不能开工的裸露地面应当进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖; (三)施工期间，应当在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布; (四)施工现场的主要道路及材料加工区地面应当进行硬化处理，并采取洒水、喷淋、冲洗地面等防尘措施; (五)施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料，应当遮盖或者在库房内存放; (六)土方、拆除、铣刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施;气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工; (七)施工工地出入口应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出; (八)建筑土方、工程渣土及建筑垃圾应当及时清运;不能及时清运的，应当采用密闭式防尘网遮盖;(九)城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆;其他区域的建设工程在现场搅拌砂浆机的，应当配备降尘防尘装置。; 本项目仅在现有厂区进行设备安装，不涉及土方开挖，车辆进出口已设置洗车台，施工废料及时清运处理; 符合. 1; 第十八条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 本项目水泥和粉煤灰均采用罐车输送，砂石料等散装物料运输车辆均采取篷布遮盖，并按照规定路线输送，砂石料装卸均在封闭的储料库内，并采取远程射雾器抑尘。; 符合. 2; 第十九条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料堆场、露天仓库等场所，应当符合下列扬尘污染防治要求：（一）地面进行硬化处理；（二）物料应当密闭贮存；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡；（三）采用密闭输送设备作业的，在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并且保持防尘设施的正常使用；（四）物料堆场出入口设置车辆冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶出。单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施。; 本项目砂石料贮存于封闭储料棚内，地面硬化，在装卸过程设置雾炮抑尘，并保证设备正常使用；场区出口设置车辆冲洗设施，运输车辆冲洗干净后驶出场区。水泥、粉煤灰采取仓储，并配套布袋除尘器等。; 符合. - 7、与《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作通知》（榆政环发〔2021〕73 号）符合性分析 经分析，项目建设符合《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作通知》（榆政环发〔2021〕73 号）相关要求，符合性性分析见表8。 表8 项目与榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作通知要求符合性分析表 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 一、全面建成企业厂界扬尘在线监测体系：全市范围内涉及扬尘污染的企业，重点包括煤炭开采、储存、洗选、加工企业，含有粉煤灰、废渣等物料堆场的工业企业和其他扬尘污染严重的工业企业6月底前全面建成企业厂界扬尘在线监测设施。原则上至少在厂界四角或东西南北建设4 台扬尘在线监控设施的数量，保证监测全覆盖。企业扬尘在线监测数据通过环保数采仪接入市大气综合管控平台，接入数据包括点位基本信息和环境温度、温度、风向、风速以及PM10、PM2.5、TSP 浓度等。二、全力推进配套智能降尘设备建设各涉及扬尘污染的企业必须与 9 月 31 日前，按照《榆林市环境保护局关于建设工业企业智能降尘系统的通知》（榆政环发[2019]118号）通知要求，完成与厂界在线监控配套的智能降尘设备建设工作，确保企业厂界扬尘超标后，配套降尘设备可自动启动。在企业扬尘在线监控中，超标风险较低的企业可不建设配套降尘设备，但应全面加强扬尘管控水平。; 本项目为水泥制品 制造项目，主要原料为水泥、砂子、石料及粉煤灰。水泥、粉煤灰采用筒仓储存，石料、砂子采用封闭棚储，不属于煤炭开采、储存、洗选、加工企业，也不属于粉煤灰、废渣等物料堆场的工业企业，可不设在线监测设备。同时，项目为小规模的商砼搅拌站，产生的废气量较小，不属于重点企业和污染严重的工业企业，属于超标风险较低的企业，可不建设配套智能降尘设备，在严格执行环评中的废气防治措施后，可达标排放。; 符合. 8、与《榆林市工业固体废物污染防治管理办法（试行）》（榆政办发[2021]19 号）符合性分析 经分析，项目建设符合《榆林市工业固体废物污染防治管理办法（试行）》（榆政办发〔2021〕19 号）相关要求，符合性性分析见表9。 表9 项目与榆林市工业固体废物污染防治管理办法（试行）符合性分析表 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第三条 工业固体废物污染防治坚持减量化、无害化和资源化原则，鼓励对产生的固体废物实施资源化综合利用，最大程度减少贮存、填埋、焚烧处置量。; 项目沉淀池产生的沉渣用作路基材料。; 符合. 2; 第二十六条：危险废物实施源头分类收集与分区贮存。常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在危险废物贮存设施内分别堆放，其他危险废物应使用符合国家相关标准的容器收集，并设置危险废物警示标识、标签。; 项目产生的危险废物主要为废机油，经专用桶收集后暂存于厂区危废贮存库，并设置危险废物警示标识、标签。; 符合. 3; 第二十九条：产生危险废物的单位应当建立危险废物管理计划及台账，如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地环境保护行政主管部门保存。; 公司已建立危险废物管理计划及台账，现有危险废物暂存库如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，危险废物台账予以保存。; 符合. 4; 第三十一条 产生、收集、贮存、运输、利用和处置危险废物的单位，应当对本单位主管责任人及相关工作人员，进行危险废物相关法律法规和专业技术培训。; 公司定期对本单位主管责任人及相关工作人员，进行危险废物相关法律法规和专业技术培训。; 符合. 9、与《陕西省地下水条例》（陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议）符合性分析 经分析，项目建设符合《陕西省地下水条例》相关要求，符合性分析见表10。 表10 项目与陕西省地下水条例符合性分析表 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第十九条 工业、农业、畜牧业、林草业、能源、交通运输、旅游、自然资源开发等专项规划和开发区、新区规划等，涉及地下水开发利用的，应当进行规划水资源论证。需要申请办理取水许可证的建设项目取用地下水，应当编制 水资源论证报告。; 企业已编制水资源论证报告递交政府部门审批。; 符合. 第二十三条 新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照水行政主管部门规定的期限安装。单位或者个人取用地下水年许可水量达到五万立方米以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管辖权限的水行政主管部门。; 本项目为水泥制品制造项目，项目投运后全厂用水量约3.0万/m3，无需安装计量设施。; 符合. 第三十八条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 报废各类钻井、矿井和取水井应当依法封井回填，保证封井回填质量，防止串层污染地下水。; 本项目为水泥制品制造项目，项目不新增劳动定员，不新增生活污水，生产废水经三级沉淀后回用于生产，不外排; 符合. 10、与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）符合性分析 经分析，项目建设符合《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T 328-2014）相关要求，符合性性分析见表11。 表11 项目与预拌混凝土绿色生产及管理技术规程符合性分析表 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 厂区内的生产区、办公区和生活区宜分区布置。; 项目厂区内的生产区和生活区分区布置。; 符合. 2; 厂区道路应硬化，功能满足生产和运输要求。; 厂区道路全部硬化，功能满足生产和运输要求。; 符合. 3; 厂区内未硬化的空地应进行绿化或采取其他防止扬尘措施，且应保持卫生清洁。; 厂内空地已全部硬化，并采取洒水抑尘且保持卫生清洁。; 符合. 4; 搅拌站（楼）宜采用整体封闭方式。; 搅拌楼采取整体封闭方式。; 符合. 5; 搅拌站（楼）应安装除尘装置，并应保持正常使用。生产性粉尘和噪声排放达到标准要求是搅拌站（楼）绿色生产主要控制目标，搅拌站（楼）可以采用开放式或整体封闭式生产方式，开放式生产必须采用加装吸尘装置、降低生产噪声等各种综合技术措施，要求均高。当开放式生产不能满足标准要求时，则应采用整体封闭式。; 仓筒和搅拌机配套设置布袋除尘器收尘，并保持正常使用。; 符合. 11、与《榆林市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 经分析，项目建设符合榆林市“十四五”生态环境保护规划相关要求，符合性分析见表12。 表12 项目与《榆林市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 优化调整用地结构。严格施工扬尘监管，建立施工工地动态管理清单，建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 本项目施工场地严格执行“六个百分之百”要求，施工期扬尘对大气环境影响较小。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 - 清涧县鑫诚建材有限责任公司成立于2021年，经营范围为水泥制品制造，水泥制品销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售等。2022年2月9日，清涧县发展改革和科技局对《清涧县宽州镇十里铺村搅拌站》进行备案，项目代码：2202-610830-04-01-887863；2022年4月8日，榆林市环境科技咨询服务有限公司编制完成了《清涧县宽州镇十里铺村搅拌站环境影响报告表》；2022年5月5日，榆林市生态环境局清涧分局（清环发[2022]31号）文“关于清涧县宽州镇十里铺村搅拌站建设项目环境影响报告表的批复”对项目进行了审批。2022年6月公司申请了排污登记，登记编号：91610830MA7DWW2E0L001Z。项目于2022年6月17日通过竣工环境保护验收。 - 公司现有工程建设总规模3万m3/年混凝土生产线，为满足市场需求，清涧县鑫诚建材有限责任公司决定扩大产能，在现有厂区内新增一条年产10万 m3混凝土搅拌生产线，扩建后全厂总生产规模13万m3/a，本次环评对扩建10万m3/a混凝土搅拌生产线进行评价。根据实地踏勘，项目利用厂区内空地建设，不新增用地，现已建成1座HZS180型搅拌楼、4个筒仓，1条上料皮带，原料储存及配料系统依托现有设施。 - 2、项目组成 本项目主要建设内容为新增一条混凝土搅拌生产线，主要设备为：混凝土搅拌楼、粉料筒仓，生产工艺为“物料储存、物料称量输送、搅拌工序、外运”，整个生产过程中在密闭系统中进行，其他设施均依托现有工程，项目组成见表12。 表12 项目组成一览表 类别; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 搅拌楼; 设置搅拌楼1座，搅拌楼整体封闭，彩钢结构，主要用于商品混凝土的拌合，配套1套搅拌机，产品型号：HZS180F8，1条皮带上料系统; 新建（已建）. 水泥筒仓; 3个，单个筒仓高=23m，直径=4.5米; 新建（已建）. 粉煤灰筒仓; 1个，筒仓高=23m，直径=4.5米; 新建（已建）. 外加剂储罐; 2个，单个罐高2.5m，直径2.2.m; 新建（已建）. 辅助工程; 设备间; 设置在厂区东南侧，彩钢房1间; 新建（已建）. 办公楼; 设置在厂区东南侧，彩钢房一体，共8间; 新建（已建）. 公用工程; 供水; 生产用水和生活用水利用井水; 依托现有. 供电; 接入区域电网; /. 供热; 冬季生活供暖用电，采用电暖器或空调; /. 环保工程; 废气; 仓顶粉尘; 水泥和粉煤灰筒仓设仓顶除尘器（4套）; 新建（已建）. 搅拌楼粉尘; 搅拌机设布袋除尘器（1套）; 新建（已建）. 原料棚粉尘; 原料棚封闭，设雾炮抑尘; /. 物料输送; 水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输；砂子和石子运输车辆严密遮盖，禁止露天作业; /. 输送投料粉尘; 粉料经过螺旋输送机输送，砂石料等采用封闭的皮带廊道输送; /. 道路运输扬尘; 路面硬化、及时清扫，原料运输车辆采取汽车运输苫布遮盖、厂区内限制车速等措施，厂区四周设围挡，车辆出入口设置洗车台; /. 废水; 生活污水; 设1座10m3玻璃钢化粪池，污水定期抽运送县城污水处理厂处置; 新建（已建）. 生产废水; 搅拌机和罐车冲洗废水经砂石分离机分离后进入沉淀池沉淀后回用于生产；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用; /. 固体废物; 分离砂石; 回用搅拌工序; /. 沉淀池沉渣; 暂存固废暂存区，用作道路地基材料; 新建（未建）. 实验室试块; 暂存固废暂存区，用作道路地基材料; 新建（未建）. 收集尘; 回用搅拌工序; /. 废机油; 暂存危废贮存库，定期交有资质单位处置; 新建（未建）. 噪声; 选用低噪设备；加强设备管理和维护；基础减振、隔声等; /. 依托工程; 配料系统; 石子、沙子配料称量系统1套; 依托现有工程. 供水; 自备水井; 依托现有工程. 地磅房; 位于厂区东侧进场道路出入口处，建筑面积10.5m2，砖混结构。; 依托现有工程. 综合楼; 位于厂区南侧，包括宿舍、食堂等。; 依托现有工程. 原料棚; 位于厂区西侧，全封闭钢结构; 依托现有工程. 洗车台; 位于厂区东侧1座，设置在沉淀池旁边; 依托现有工程. 砂石分离; 设置砂石分离机1台; 依托现有工程. 卫生间; 男女各1座，位于厂区南侧; 依托现有工程. 停车场; 长×宽=36×6m; 依托现有工程. 检测试验室; 设置在厂内西侧1座，占地面积为28m2，用于混凝土原辅材料及成品的检测; 依托现有工程. 工程规模：年产10万m3商品混凝土。 2、原料储存依托可行性分析 项目现有工程建设1座5000m2封闭原料棚一座，一次性可存放原料约12000万吨，本项目扩建后，石子、沙子用量约1000t/d，现有储棚能满足存放要求，依托可行。 3、主要产品及产能 ⑴ 产品方案 项目产品为混凝土，产品质量符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）及《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011）要求，项目产品方案见表13。 表13 项目产品方案一览表 产品名称; 数量（m3/a); 产品规格; 备注. 商品混凝土; 10万m3; C25; 混凝土由罐车外运. ⑵ 设备产能匹配性 项目设置HZS180型搅拌机1台，理论生产量是180 m3/h，实际生产能力是50m3/h，项目运行时间为8小时/天，300天/年。理论每天生产混凝土量400m3，120000m3/a，考虑一定的实际损耗，设备可满足实际生产需求，与生产线的产能相匹配。 4、主要原辅材料 ⑴ 原辅料用量 项目主要产品为商品混凝土，产品各主要原辅材料配比计算应符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）及《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011）要求，混凝土配比见表14，原辅材料的用量及来源见表15。 表14 项目混凝土配比一览表 强度等级; 材料名称; 水泥; 粉煤灰; 砂子; 石子; 外加剂; 水; 水胶比. 品种规格; P.O42.5; Ⅱ级灰; 中砂; 5-20 （mm）; SR-1型; 井水; 0.41. C25; 用量（kg/m3）; 280; 45; 745; 1162; 8.1; 160. 重量比; 1.00; 0.19; 2.26; 3.53; 0.04; 0.48. 表15 项目主要原辅材料消耗表 类别; 名称; 每立方米成品用量; 本项目全年用量; 储存方式; 来源; 运输方式. 原材料; 水泥; 280kg; 28000t/a; 筒仓; 就近购买; 汽车. 石子; 1162kg; 116200t/a; 棚储; 就近购买; 汽车. 砂子; 745kg; 74500t/a; 棚储; 就近购买; 汽车. 辅助材料; 粉煤灰; 45kg; 4500t/a; 筒仓; 锦界电厂; 汽车. 添加剂; 8.1kg; 810t/a; 棚储; 就近购买; 汽车. 搅拌用水; 160kg; 新鲜水14920t/a; /; 厂区水井; /. 冲洗用水; /; 2618.4t/a; /; /. ⑵ 物料平衡 项目物料平衡方案见表16。 表16 项目物料平衡表 序号; 投入; 产出. 原料; 数量(t/a); 产品; 数量(t/a). 1; 水泥; 28000; 商品混凝土; 240000. 2; 石子; 116200; 沉淀池沉渣; 2.5. 3; 砂子; 74500; 分离砂石; 7.0. 4; 粉煤灰; 4500; 实验室试块; 0.263. 5; 添加剂; 810; 粉尘; 0.237. 6; 水; 16000; /; /. 合计; 240010; /; 240010. 备注：C25混凝土的密度约为2.4t/m3，项目年产商品混凝土10万m3，约24万t/a.. ⑶ 添加剂理化性质 项目使用的添加剂为减水剂。 减水剂使用聚羧酸减水剂，聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。 5、生产工艺 项目采用密闭自动控制搅拌生产工艺生产商品混凝土。符合生产粒度的石子和砂子分别存放在厂区料棚，散装水泥及粉煤灰存放在筒仓中，石子、砂子由皮带输送机输送至搅拌机，添加剂由运输车辆运至厂区的添加剂贮罐中储存，然后由输送管道送入搅拌机，输送过来的原料及水经搅拌机微机计量后，经放料阀进入搅拌机内搅拌为商品混凝土，搅拌完成后接下料孔，产品经放料口装入混凝土罐车送至施工现场使用。生产结束后，对搅拌机等进行冲洗，冲洗后的废水采取砂石分离机进行处理后进入沉淀池内，砂石分离机分离的砂石返回备料单元。 6、主要生产设备 项目主要生产设备见表17。 表17 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 搅拌机; 产品型号：HZS180F8; 1套; 新增. 2; 水泥仓; 高=23m，直径=4.5米; 3个; 新增. 3; 粉煤灰仓; 高=23m，直径=4.5米; 1个; 新增. 4; 斜皮带; /; 1条; 新增. 5; 输送机; 螺旋输送机4个，皮带输送机2个，全部封闭; 6个; 新增. 6; 减水剂储罐; 高=2.5m，直径=2.2米; 2个; 新增. 7; 水泵; 搅拌楼设1台，2个减水剂罐分别设1台水泵; 3台; 新增. 8; 水泥罐车; 载质量：10770kg；总质量：25000kg；长×宽×高=9690×2496×3950mm; 10辆; 利旧. 9; 地磅; 长=23米，宽=6米，设置在正大门入口处; 1个. 10; 计量称; /; 1套; 利旧. 11; 装载机; 龙工50C; 1台; 利旧. 12; 砂石分离机; JS2000 型; 1套; 利旧. 13; 洗车台; /; 1套; 利旧. 14; 原料棚; 占地面积5000m2，封闭钢结构棚1座; 1座; 利旧. 7、占地及平面布置 项目位于清涧县鑫诚建材有限责任公司现有混凝土搅拌站预留用地。项目场区呈不规则四边形状。由原料堆场、混凝土拌合区及办公生活区组成。混凝土拌合区含自动进料、搅拌、出料等系统，水泥筒仓、粉煤灰筒仓及搅拌设备位于厂址中部；原料棚设置于厂区西侧，因所需石子规格原料直接外购符合粒径要求的石料，场内不设破碎、筛分等系统。厂内办公、生活区分布于厂区东侧。厂区平面布置详见附图2。 8、给排水 ⑴ 给水 项目生产用水依托厂区自备水井。其中搅拌补充水量约66.67m3/d（新鲜水62.17m3/d，回用水4.5m3/d），搅拌机冲洗用水量约5m3/d，洗车台补水量约3.41m3/d，料棚内降尘用水量2.5m3/d。 项目不新增劳动定员，不产生新的生活污水。 ⑵ 排水 项目废水主要为搅拌机冲洗废水、洗车废水。搅拌机冲洗废水经砂石分离机及沉淀池处理后回用于生产，不外排；洗车废水产生量为10m3/d，经沉淀池收集后循环使用。 本项目用排水情况见表18，项目水平衡见表19，项目水平衡图见图2。 表18 项目用排水情况表 类别; 用水定额; 用水参数; 用水量（m3/d）; 排水系数; 排水量 （m3/d）; 排水去向. 生产搅拌用水; 0.16m3/m3·产品; 8.33m3/h; 66.67; 0; 0; 产品带走. 搅拌机冲洗废水; 5m3/次; 1次/d; 5; 0; 0; 砂石分离机+沉淀后回用于生产. 运输车辆冲洗废水; 55L/辆·次; 62辆·次/d; 3.41; 0; 0; 沉淀池处理后，循 环利用. 料棚降尘用水; 2.5m3/次; 1次/d; 2.5; 0; 0; /. 合计; /; /; 66.24; /; 0; /. 表19 项目水平衡表 单位 m3/d 项目; 用水; 排水. 总用水量; 新鲜水量; 回用水量; 损失量; 排水量. 生产搅拌用水; 66.67; 62.17; 4.5; 0; 0. 搅拌机冲洗水; 5; 5; 0; 0.5; 4.5. 运输车辆冲洗水; 13.41; 3.41; 10; 3.41; 0. 料棚降尘用水; 2.5; 2.5; 0; 2.5; 0. 合计; 87.58; 73.08; 14.5; 6.61; 4.5. 图2 项目水平衡图（单位：m3/d） 9、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员15人，本次扩建项目不新增劳动定员，全年工作日为240天，每天工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 ⑴ 备料 项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、碎石、砂子、水、减水剂，其中，水泥、粉煤灰采用封闭罐装车运输到厂区后，卸料时通过气力输送至各自筒仓内储存；减水剂为液态，灌装由运输车辆运至厂区的减水剂贮罐中储存；骨料石子、砂子由运输车辆苫布遮盖后运至厂区封闭储料棚内以自卸方式卸料，卸料过程由棚内设置的远程射雾器降尘，石子、砂子分区分类堆放储存。 ⑵ 计量 将工程所需骨料分别用装载机转运并装入各骨料仓，骨料仓落料口下方设置的计量器分别对各种骨料按配比称量，称好的骨料由皮带输送机输送至搅拌机内搅拌。粉料通过自动控制系统开启粉料仓下方的蝶阀，落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称好的粉料由粉料称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机内。水经计量后由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。添加剂由自吸泵从添加剂罐内抽至称量箱称量，称好的添加剂由泵输送进入搅拌机。 各物料按照一定的配比，通过各自计量装置计量后投入搅拌机内。项目粉料的输送、计量和投料等方式均为密闭式，骨料输送利用封闭的皮带运输机输送。 ⑶ 搅拌 各种原料经计量之后进入搅拌机内进行搅拌，搅拌机封闭。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。商品混凝土在搅拌机内按照规定的时间完成搅拌，最后罐车外运。 ⑷ 清洗 生产结束后，利用高压水枪等冲洗设施对搅拌机、罐车、运输车辆等进行冲洗。冲洗后的废水采取砂石分离机进行处理后进入沉淀池内。 - 2、产排污环节 ⑴ 废气 项目产生的废气主要包括粉料仓、搅拌机、储料棚及原料输送过程中产生的粉尘。 ⑵ 废水 主要为搅拌机和罐车冲洗废水及车辆冲洗废水。 ⑶ 噪声 主要为搅拌机、水泵、皮带输送机、螺旋输送机等设备运行噪声。 ⑷ 固体废物 主要为沉淀池沉渣、分离砂石、实验室试块、除尘器收尘、废机油。 项目生产工艺流程及产污环节见图3。 图3 项目生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 现有工程环保手续履行情况见表20。 表20 现有工程环保手续履行情况一览表 项目名称; 环境影响评价; 排污许可手续; 竣工环境保护验收. 清涧县宽州镇十里铺村搅拌站; 2022年5月5日，榆林市生态环境局清涧分局（清环发[2022]31号）文“关于清涧县宽州镇十里铺村搅拌站建设项目环境影响报告表的批复”对项目进行了审批。; 2022年6月公司已申请了排污登记，登记编号：91610830MA7DWW2E0L001Z。; 2022年6月17日，清涧县鑫诚建材有限责任公司组织对清涧县宽州镇十里铺村搅拌站进行竣工环境保护验收，并上传自主验收平台. 2、项目现有工程建设内容。 ⑴ 生产规模 厂区已建设一条规模3万m3/a混凝土生产线。 ⑵ 产品方案及产品规格 现有工程产品方案见表21。 表21 项目产品方案一览表 产品名称; 数量（m3/a); 产品规格; 备注. 商品混凝土; 3万m3; C25; 混凝土由搅拌罐车外运. ⑶ 主要原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料及能源消耗情况见表22。 表22 项目主要原辅材料消耗量 名称; 实际年用量（t/a); 性质; 来源; 运输方式; 贮存方式. 水泥; 9000; 粉状; 原材料都是就近外购。其中，砂子、石子由运输车辆运至料场储料棚存放，水泥、粉煤灰及减水剂由专用车辆运至厂区，经管道导入储罐中，其中粉煤灰来源于锦界电厂，未跨境转运。工业用水来源于井水，不使用热水。; 专用车辆; 筒仓. 砂子; 19500; 固体; 专用车辆; 料仓. 石子; 35000; 固体; 专用车辆; 料仓. 粉煤灰; 1200; 粉状; 专用车辆; 筒仓. 减水剂; 600; 粉状; 专用车辆; 储罐. 水; 5200; 液体; 管道运输; 井水. - ⑷ 主要设备 现有工程主要工艺设备见表23。 表23 现有工程主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 水泥搅拌车; 载质量：10770kg；总质量：25000kg；长×宽×高=9690×2496×3950mm; 10辆. 2; 地磅; 长=23米，宽=6米，设置在正大门入口处; 1个. 3; 水泥仓; 高=23m，直径=4.5米; 3个. 4; 粉煤灰仓; 高=23m，直径=4.5米; 1个. 5; 搅拌机; 产品型号：HZS120F8；总功率：210KW; 1套. 6; 计量称; 水泥、粉煤灰、沙子、碎石、减水剂、水的计量称各1台; 1台. 7; 布袋除尘器; 3座水泥仓和1座粉煤灰仓皆安装布袋除尘器，搅拌楼安装1台布袋除尘器; 5台. 8; 斜皮带; /; 1条. 9; 装载机; 龙工50C; 1台. 10; 砂石分离机; TF-100 型，筛分能力＜20t/h，长×宽×高=6260×1970×2480mm; 1套. 11; 输送机; 螺旋输送机4个，皮带输送机2个，全部封闭; 6个. 12; 减水剂储罐; 高=2.5m，直径=2.2米; 2台. 13; 水泵; 搅拌楼设1台，2个减水剂罐分别设1台水泵; 3台. 14; 数控水泥砼养护箱; SHBY-40B型; 1台. 15; 混凝土单卧轴搅拌机; HWJ-60; 1台. 16; 实验室压力试验机; DYE-2000等，设置在试验室; 2台. ⑸ 与项目有关的现有工程情况见表24。 表24 与项目有关的现有工程情况表 类别; 工程名称; 实际建设内容. 主体工程; 搅拌楼; 设置搅拌楼1座，搅拌楼整体封闭，彩钢结构，主要用于商品混凝土的拌合，配套1套搅拌机，产品型号：HZS120F8；总功率：210KW. 辅助工程; 地磅房; 设置电子汽车称1台，对进出混凝土罐车进行计量称重，设置在正大门入口. 洗车台; 位于厂区东侧1座，设置在沉淀池旁边. 卫生间; 男女各1座，位于厂区南侧. 综合楼; 设置在厂区南侧，彩钢房一体，厨房1间、餐厅1间、洗浴1间、配电室1间、办公室1间、宿舍1间. 停车场; 长×宽=36×6m. 原料库房; 原料堆棚1座，不同物料分区存放，彩钢结构，封闭式储存，厂房内预留车辆出入口. 检测试验室; 设置在厂内西侧1座，占地面积为28m2，用于混凝土原辅材料及成品的检测. 公用工程; 供水; 生产用水和生活用水利用井水. 供电; 接入清涧电网. 供热; 冬季生活供暖用电，采用电暖器或空调. 环保工程; 废气; 粉料仓筒粉尘; 3座水泥仓和1座粉煤灰仓的高均为23米，水泥仓和粉煤灰仓皆安装布袋除尘器，粉尘经除尘器除尘后由各自筒仓仓顶排放口排放，收集灰回用于工序. 搅拌机粉尘; 搅拌粉尘通过管道进入布袋除尘器除尘后，逸散到搅拌楼内的粉尘经全封闭搅拌楼沉降后排放，收集灰回用于工序. 储料棚粉尘; 封闭式储存，储料棚设置雾炮机，预留车辆出入口. 物料装卸粉尘; 车辆卸载物料采用自动卸载方式直接将物料卸载至储料棚内、同时使用雾炮机. 输送投料粉尘; 粉料经过螺旋输送机输送，砂石料等采用密封的皮带廊道输送，车辆出入口设置洗车台. 道路运输扬尘; 路面硬化、及时清扫，原料运输车辆采取汽车运输苫布遮盖、厂区内限制车速等措施，厂区四周设围挡. 食堂油烟; 食堂油烟经厨房油烟雾化机处理后排放. 废水; 生活污水; 生活污水进入防渗卫生旱厕，定期清掏，外运用作农肥. 生产废水; 搅拌机和罐车冲洗废水经砂石分离机分离后进入沉淀池，沉淀后回用于生产；设洗车台1座，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用. 初期雨水; 雨水经排水渠收集进入项目配套的沉淀池回用于生产工序. 固体废物; 沉淀池沉淀物; 用作道路地基材料. 砂石分离器分离砂石; 回用生产工序. 实验室试块; 用作道路地基材料. 除尘器收集尘; 回用搅拌工序. 员工生活垃圾; 生活垃圾定期送至清涧县生活垃圾填埋场. 检修废机油等; 专用收集桶收集至厂内的危废贮存点暂存，定期委托有资质单位处置. 噪声; 选用低噪设备；加强设备管理和维护；减振、隔声等. 3、现有工程污染物实际排放情况 ⑴ 现有工程污染源及环保措施调查 ① 大气污染源及治理措施 项目废气主要为粉料仓产生的粉尘、搅拌粉尘、储料棚粉尘、物料装卸粉尘、输送投料以及车辆运输道路扬尘。主要污染物为颗粒物。 水泥仓和粉煤灰仓皆安装布袋除尘器，在仓顶上部用一根通风管与收尘设备连接，产生的粉尘通过管道进入布袋除尘器净化后由排放，除尘灰经收集后回用于本工序。搅拌楼整体密闭，逸散到搅拌楼内的粉尘经全封闭搅拌楼沉降后回用，除尘灰经收集后回用于工序，不外排。储料棚封闭式储存，预留车辆出入口，车辆卸载物料采用自动卸载方式直接将物料卸载至储料棚内，储料棚设置1台雾炮机。车辆卸载物料采用自动卸载方式直接将物料卸载至储料棚内，设置1台雾炮机。粉料经过螺旋输送机输送，砂石料等采用封闭的皮带廊道输送，整个配料输送过程均在封闭的条件下完成。原料运输车辆产生的粉尘采取汽车运输苫布遮盖、厂区内限制车速等措施，厂区四周设围挡，路面硬化、及时清扫，车辆出入口设置洗车台。 2022年5月23日-5月24月，榆林市碧清环保科技有限公司对清涧县宽州镇十里铺村搅拌站厂界无组织废气进行了监测，项目无组织排放的颗粒物厂界监控点与参照点颗粒物排放浓度的差值最大为0.265mg/m3，低于0.5mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3的要求。 ② 水污染源及治理措施 生活污水设旱厕 1 座，委托当地村民定期清掏外运；罐车和搅拌机冲洗废水经砂石分离沉淀处理后回用于搅拌系统；运输车辆冲洗水循环回用。 ③ 噪声污染源及治理措施 项目产生的噪声主要为生产设备运行产生的噪声，采用低噪声设备，各产噪设备采取基础减振或隔声措施。 2022年5月23日-5月24月，榆林市碧清环保科技有限公司对清涧县宽州镇十里铺村搅拌站厂界噪声进行了监测，监测结果见表25。 表25 厂界噪声监测结果表 单位： dB(A) 测点位置; 昼间; 夜间. 5月23日; 5月24日; 5月23日; 5月24日. 厂 界 噪 声; 东厂界; 53; 53; 48; 48. 南厂界; 56; 56; 52; 52. 西厂界; 52; 51; 48; 47. 北厂界; 52; 52; 47; 47. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 从监测结果可知，项目厂界东侧、西侧、北侧的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；厂界南侧的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 ④ 固废废物产生及处置措施 根据调查，现有工程产生的固体废物均妥善处置，现有工程固体废弃物产生及处置情况见表26。 表 26 项目固废防治措施落实情况表 产生环节; 名称; 代码; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式和去向. 员工生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾; 3.9; 生活垃圾定期送至清涧县生活垃圾填埋场. 沉淀池; 沉淀物; /; 一般固体废物; 2.0; 用作道路地基材料. 砂石分离器; 分离砂石; /; 2.5; 回用生产工序. 除尘器; 收集尘; /; 17.94; 回用搅拌工序. 实验室; 实验室试块; /; 0.5; 用作道路地基材料. 检修; 废机油; 900-214-08; 危险废物; 0.11; 交有资质单位处置. ⑵ 现有工程污染物产排情况 现有工程全厂污染物总排放总量见表27。 表27 现有工程全厂污染物排放情况表 项目; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 去向. 废气; 颗粒物; 18.99; 0.38; 排空. 废水; 生产废水; 3411.2; 0; 综合利用，不外排. 生活污水; 202.8; 0; 设1座旱厕，定期清掏，用作农肥. 固体废物; 生活垃圾; 3.9; 0; 定期送至清涧县生活垃圾填埋场. 沉淀物; 2; 0; 用作道路地基材料. 分离砂石; 2.5; 0; 回用生产工序. 收集尘; 17.94; 0; 回用搅拌工序. 实验室试块; 0.5; 0; 用作道路地基材料. 废机油; 0.11; 0; 交有资质单位处置. 4、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 通过现场调查，发现现有厂区主要存在以下环境问题，主要环境问题及整改措施见表28。 表28 厂区存在环境问题及整改措施 序号; 存在的主要环境问题; 整改措施. 1; 沉淀渣暂存设施建设不规范; 暂存区域应搭设棚顶，避免露天堆放. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ⑴ 常规污染物 根据陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的《环保快报》，清涧县2023年1～12月空气质量状况统计结果见表29。 表29 清涧县2023年1～12月空气质量状况统计表 污染物; 评价指标; 现状值; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 超标 倍数; 达标 情况. SO2; 年平均（µg/m3）; 7; 60; /; 达标. NO2; 年平均（µg/m3）; 29; 40; /; 达标. PM10; 年平均（µg/m3）; 56; 70; /; 达标. PM2.5; 年平均（µg/m3）; 28; 35; /; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数（mg/m3）; 1.3; 4; /; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数（µg/m3）; 151; 160; /; 达标. 由统计结果可知，清涧县 NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO和 O3质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目所在区域为环境空气质量达标区。 ⑵ 特征污染物 ① 监测点位：项目厂址东侧，共设置 1 个监测点位(见附图4)。 ② 监测因子：TSP。 ③ 监测时间：榆林市碧清环保科技有限公司于 2024年5月13日-2024 年5月15日对项目所在区域 TSP 进行了监测。 ④ 监测结果及评价 监测结果及评价见表30。 表30 特征污染物现状监测结果表 监测因子; 评价指标; 监测结果（µg/m3）; 标准值; 超标倍数; 达标率（%）. TSP; 日平均质量浓度; 151~164; 300µg/m3; /; 100. 评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 由监测结果可知，项目所在区域TSP监测值满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求。 4、声环境 ⑴ 监测点位 项目厂址东、南、西、北厂界各设1个监测点位（见附图4）。 ⑵ 监测时间及方法 榆林市碧清环保科技有限公司于2024年5月13日对厂界噪声进行了监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 ⑶ 监测结果与评价 声环境监测结果见表31。 表31 声环境监测结果统计表 序号; 监测点位; 监测结果（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 59; 50. 2; 南厂界; 63; 52. 3; 西厂界; 58; 49. 4; 北厂界; 53; 48. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 由监测结果可以看出，项目北厂界昼夜间等效连续A声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，东、南、西厂界等效连续A声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标见表32。环境保护目标图见附图3。 表32 项目环境保护目标表 环境 要素; 环境保护目标; 保护 内容; 环境 功能区; 与建设项目厂界位置关系. 大气环境; 村民住所; 人群健康; 二类区; N，222m. 餐饮店; W，143m. 声环境; /; 声环境; 2类; 厂界北侧50m范围内无声环境敏感目标. 4a类; 厂界东侧、南侧、西侧紧邻国道. 地下水环境; /; 地下水水质; /; 厂界外500m范围内无集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地表水资源. 生态环境; /; 生态环境; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 项目污染物排放控制标准见表33。 表33 项目污染物排放控制标准表 类别; 标准名称; 标准 等级; 标准值. 指标; 限值; 单位. 废气; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 表 1; 拆除、土方及地基处理过程的施工扬尘; 0.8; mg/m3. 基础、主体结构及装饰工程的施工扬尘; 0.7; mg/m3. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 表 1; 水泥仓及其他通风生产设备的颗粒物; 20; mg/m3. 表 3; 厂界无组织颗粒物; 0.5; mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 表 1; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 55; dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 表1中北侧2 类，东侧、南侧、西侧4类; 昼间; 2类; 60; dB(A). 4类; 70; dB(A). 夜间; 2类; 50; dB(A). 4类; 55; dB(A). 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）; 满足相关要求. 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）; 满足相关要求. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 满足相关要求. |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘 为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，环评要求项目应当按照《陕西省大气污染防治条例》、《榆林市扬尘污染防治条例》及《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》（榆办字〔2024〕26号）中要求进行施工，施工期采取的具体措施要求如下： ⑴ 施工场地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，采取洒水、覆盖、冲洗等防尘措施；建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染。 ⑵ 控制道路扬尘污染。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ⑶ 加强物料堆场扬尘监管。施工现场尽量实施建材料统一堆放管理，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。遇恶劣天气加蓬覆盖，必要时设围栏，并定时洒水防尘。减少堆存量并及时利用。 ⑷ 严格按照榆林市有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理和监理，加强全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ⑸ 对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 - ⑹ 遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 - ⑺ 施工机械应按照《非道路移动机械污染防治技术政策》要求选取，施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）修改单及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886-2018）要求。 2、废水 环评要求项目施工过程中应采取以下水污染防治措施： ⑴ 施工废水 ① 严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ② 严禁将施工废水直接外排。 ③ 对施工场地设置的临时沉淀池等要按照规范进行修建，地面要进行防渗硬化，防止生产废水对地下水造成污染。 ⑵ 生活污水 项目位于清涧县鑫诚建材有限责任公司现有厂区内 ，生活污水依托公司现有生活污水处理设施处理，不外排。 3、噪声 ⑴ 要求项目施工期合理安排施工时间、严格操作规程，加强施工机械管理。 ⑵ 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取有效的隔声、减振措施，控制施工机械噪声，使建筑施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 ⑶ 施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-06：00）运输，避免沿途出现扰民现象。 4、固体废物 ⑴ 建筑垃圾集中堆放，定时运到城市建设监管部门指定地点； ⑵ 施工人员产生的生活垃圾，应及时收集，送就近生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 5、生态 本项目位于现有厂址预留空地内，不新增占地。施工期主要生态保护措施包括： ⑴ 施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能地少破坏原有的地表植被和土壤。项目在划定的施工区建设，对厂区裸露地面及时进行防护，堆放物料用篷布遮盖以防雨水等冲刷。 ⑵ 项目建成后，对厂区预留空地实施绿化、硬化等措施，在车间之间、道路两旁尽可能的进行绿化、尽量多种植树木、花草，增加绿色空间，扩大绿化面积。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 ⑴ 污染源分析 ① 源强 项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表34。 表34 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率 （%）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 粉料仓筒; 颗粒物; 5455; 15; 4台布袋除尘器; 99.7; 16.37; 0.045. 搅拌机; 颗粒物; 5200; 16.25; 1座封闭的搅拌楼+1台布袋除尘器; 99.7; 15.6; 0.049. 储料、装卸; 颗粒物; 3.81t/a; 雾炮洒水降尘; /; 0.057t/a. ② 核算过程 项目设计混凝土生产能力为52.08m3/h，混凝土的密度约为2.4×103kg/m3，约125t/h·产品。 a.粉料仓粉尘 本项目设置3座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓。外购的水泥、粉煤灰等粉料分别由专用罐车运输进厂，通过管道打入筒仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成，每个筒仓仓顶安装1台除尘器，经处理后由各料仓布袋除尘器排气口排放，除尘效率可达到99.7%。 参照《3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》产排污系数表，物料输送储存工序（所有规模）1 吨·产品粉尘产生量0.12kg，废气量为22.0标立方米/吨·产品计算。项目原料筒仓产生的粉尘量为15kg/h，产生浓度为5455mg/m3。原料筒仓经布袋除尘器处理后排放量为0.045kg/h，排放浓度为16.37mg/m3。 b. 搅拌机粉尘 本项目布置1台搅拌机，搅拌机位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭，与配料机通过封闭输送廊道链接，各种物料进入搅拌楼时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，搅拌机自带布袋除尘器，除尘效率为99.7%。 参照《3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》产排污系数表，物料混合搅拌工序（所有规模）1 吨商品混凝土粉尘产生量0.13kg，废气量按25标立方米/吨·产品计算。项目搅拌产生的粉尘量为16.25kg/h，产生浓度为5200mg/m3，搅拌机经布袋除尘器处理后排放量为0.049kg/h，排放浓度为15.6mg/m3。布袋除尘器收下粉尘全部沉降于搅拌机内回用不外排。 c. 储料、装卸 本项目砂子、碎石堆放在封闭料棚内，堆场的主要环境问题是骨料中粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载以及卸载过程中起尘。本项目砂子、碎石堆放在封闭料棚内且有雾炮抑尘装置，保持堆场表层润湿。经采取上述措施后，粉尘基本就地沉降，原料棚产生的粉尘量较少。 评价主要考虑送料上堆贮存、装料的扬尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂逸散尘排放系数，砂和粒料装料过程中产尘系数为 0.02kg/t·原料～0.025kg/t·原料，本项目所用的砂子为河砂或水洗砂，扬尘产生量少，本评价取0.02kg/t·原料。原料堆存区以及配料上料区均配置雾炮降尘。采取上述措施后，无组织粉尘产生量可降低90%。同时，因项目所有物料均在料棚内储存及转运，逸散的粉尘大部分会在厂房内沉降，厂房沉降按85%计。项目砂石年用量为190700t，则粉尘产生量为3.81t/a，无组织排放量为3.81*0.1*0.15=0.057t/a。 d. 输送投料粉尘 本项目砂石料的提升以全封闭式皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰以封闭式螺旋输送机给搅拌机供料，整个配料及转载过程均在封闭的条件下完成，产生的粉尘量较少可忽略不计。 e. 道路运输扬尘 项目石子、砂子等物料均由封闭篷布货车运输进厂，水泥、粉煤灰、添加剂由专用罐车运输进厂，商品混凝土由混凝土罐车运输出厂。厂区现有进场道路已全部硬化，车辆出入口已设置洗车台，项目设专人对厂区道路路面洒水控尘。采取以上措施后无组织粉尘大部分在厂区内沉降，粉尘产生量较小。 ⑵ 环境影响分析 项目水泥仓和粉煤灰仓顶各安装1台布袋除尘器，粉尘经除尘后由各自排气口排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中散装水泥中转及水泥制品生产过程的颗粒物排放限值≤20mg/m3。 搅拌粉尘通过管道进入布袋除尘器除尘后，逸散到搅拌楼内的粉尘经全封闭搅拌楼沉降后排放；砂石堆放在封闭料棚内，且料棚内配有喷雾降尘设施，粉尘基本就地沉降；路面硬化、及时清扫，原料运输车辆采取汽车运输苫布遮盖、厂区出入口设置洗车台，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的大气污染物无组织排放限值要求（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值颗粒物浓度≤0.5mg/m3）。 通过以上措施，项目产生的废气均可实现达标排放，对周围环境空气影响较小。 2、废水 ⑴ 废水污染源分析 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表见表35。 表35 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污 染 源; 污 染 物; 废水产生量（t/a）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 搅拌机冲洗废水; SS; 1500; 3000; 4.5; 砂石分离机、沉淀池沉淀后回用于搅拌工序。; 0; 0. 洗车废水; SS; 1023; 500; 0.51; 经沉淀池沉淀后循环利用。; 0; 0. ⑵ 环境影响分析 搅拌机冲洗废水经现有砂石分离机分离后进入沉淀池，沉淀后的废水回用于混凝土生产搅拌工序循环利用，不外排；车辆冲洗废水依托现有沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排。项目不新增劳动定员，不新增生活污水，现有厂区设1座防渗卫生旱厕定期清掏，外运用作农肥，本次工程新增1座10m3玻璃钢化粪池，污水定期抽运送县城污水处理厂处置。对周围地表水环境造成不利影响较小。 3、噪声 ⑴ 污染源分析 项目运营期新增噪声源主要为搅拌机、输送机、泵类等运行时产生的噪声。根据项目设备设施运营情况，各噪声声压级在80-95dB（A）之间。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、合理布置等措施来控制固定源噪声排放，同时采取加强车辆运输管理、合理安排运输时间、限速等措施控制流动源噪声，采取上述的降噪措施后各噪声源的声压级可降至65-75dB（A）之间。项目噪声源强情况见下表36。 表36 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 装置; 噪声源; 声源 类型; 数量; 噪声源强 dB(A); 降噪措施; 噪声排放值dB(A). 工艺; 降噪效果dB(A). 搅拌楼; 搅拌机; 连续; 1; 90; 选用低噪声设备，基础减振，搅拌楼封闭; 20; 70. 泵类; 水泵; 连续; 3; 85; 选用低噪声设备，基础减振，水泵采用柔性连接; 20; 70. 输送系统; 螺旋输送机; 连续; 4; 80; 选用低噪声设备，设备封闭; 15; 71. 皮带输送机; 连续; 2; 80; 选用低噪声设备，置于室内; 20. ⑵ 环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。某个噪声源在预测点的A声级为： ① 预测模式 噪声贡献值计算公式：LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0) 式中： LA(r)—预测点处声压级，dB； LA(r0)—参考位置r0点处声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 噪声预测值计算公示：Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ② 整体声源的确定 将项目主要噪声源视为整体声源，预测其对环境的影响。项目主要噪声源及其所在车间的有关参数见表37。 表37 项目主要声源参数 噪声源 位置; 声源名称; 噪声源声压级dB(A); 噪声源距各预测点距离(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 搅拌楼; 搅拌机; 70; 128; 22; 127; 46. 泵类; 水泵、输送泵; 70; 128; 25; 127; 43. 输送系统; 螺旋输送机、皮带输送机; 71; 143; 28; 110; 38. ③ 预测结果及评价 厂界噪声预测结果见表38。 表38 厂界噪声预测结果表 噪声值（ 单位：dB(A)）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 背景值; 59; 50; 63; 52; 58; 49; 53; 48. 贡献值; 32.6; 32.6; 47.2; 47.2; 33.6; 33.6; 42.7; 42.7. 预测值; 59; 50.1; 63.1; 53.2; 58; 49.1; 53.4; 49.1. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）. 4类; 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A）. 根据预测结果可知，项目在采取加强管理，设备基础减振、厂房建筑隔声等措施后，厂界北侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧、南侧、西侧噪声排放满足4类要求。 4、固体废物 ⑴ 污染源分析 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数汇总见表39。 表39 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 固体废物名称; 固废属性; 产生量 （t/a）; 处置措施; 处置去向. 工艺; 处置量 （t/a）. 砂石分离器; 分离砂石; 一般固体废物（代码 900-099-S59）; 3.5t/a; 不暂存; 7.0t/a; 返回生产工序. 沉淀池; 沉渣; 一般固体废物（代码 900-099-S59）; 2.5t/a; 定期清理; 2.5t/a; 收集后暂存固废堆存区，用作道路地基材料. 实验; 实验室 试块; 一般固体废物（代码 900-099-S59）; 0.263t/a; 不暂存; 0.263t/a. 除尘器; 收集尘; 一般固体废物（代码 900-099-S59）; 59.82t/a; 不暂存; 59.82/a; 回用搅拌工序. 设备 检修; 废机油; 危险废物（HW08 代码 900-249-08）; 0.3t/a; 专用收集桶收集，暂存于危废贮存库; 0.3t/a; 交有资质单位 处置. - ⑵ 环境影响分析 ① 一般固体废物 项目生产过程中产生一般固废主要为沉淀池沉渣、分离砂石、实验室试块及除尘器收尘。沉淀池沉渣产生量约2.5t/a，实验室试块产生量约0.263t/a，上述固废经收集后暂存于厂区1座占地面积10m2固废堆放区，堆存区搭设棚顶，定期清运，用作道路地基材料；分离砂石产生量约7t/a，除尘器收尘灰产生量59.82t/a，上述固废经收集后回用搅拌工序。 ② 危险废物 项目运行过程中设备检修、维修等过程会产生废机油，产生量约0.3t/a，经专用容器收集后定期交由有资质的单位处置，并执行危险废物转移联单。企业拟在厂区东侧新建1座危废贮存库，环评要求，危废贮存库建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。具体要求见表40。 - 表40 危险废物贮存间建设要求 - 序号; - 类别; - 内容. - 1; - 一般规定; 采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。. - 2; 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。. - 3; 贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. - 4; - 贮存库要求; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。. - 5; 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。. - 企业应根据《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中的有关规定，认真执行危废转移联单制度，落实环保措施。 - 综上，采取以上措施后，项目固废对环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目主要进行混凝土的生产，项目生产线运营期的废水经砂石分离机、沉淀池处理后，回用循环利用，不外排；沉淀池沉渣、检验废料收集后用作道路地基材料；废机油暂存于危废贮存库定期交有资质单位处置。项目厂区已进行全厂区地面硬化，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）中分区防渗的要求，厂区现已对沉淀池进行一般防渗，防渗要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s。生产过程中必须加强管理，制定严格的岗位责任制，确保沉淀池、管道完好，废水不发生渗漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏废水、废液应妥善收集并进行处理。及时维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水能得到有效收集和处理。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，可防止废水渗入土壤、地下水，对土壤、地下水环境造成的污染可能性较小。 - 6、环境风险 - ⑴ 风险识别 本项目使用的聚羧酸减水剂，绿色环保，化学性质稳定，不会引起混凝土化学反应，不易燃，不易爆，且使用量较小。本项目添加剂在密闭储罐中储存，企业根据生产工艺制定严格的管理措施和监控计划，派专人进行监督管理，因此不会对操作工人产生健康损害及污染环境。 本项目涉及的危险物质为废机油（HW08代码900-249-08），主要事故类 型为废机油泄漏等引发的火灾事故。项目废机油以桶装形式收集，扩建后，全厂废机油年产生量约0.31吨，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t，则项目废机油 Q 值＜1，Q 值确定情况见表41。项目环境风险识别见表42。 表41 建设项目Q值确定表 风险源; 危险物质名称; CAS 号; 最大存在 总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物 质 Q 值. 废机油专用收集桶; 废机油等; /; 0.31; 2500; 0.00014. 表42 项目环境风险识别表 风险源; 主要危险物质; 物质危险性; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 废机油专用收 集桶; 废机油; 易燃性; 泄漏、火灾; 大气、地下水; 村民住所; N，222m. 餐饮店; W，104m. ⑵ 环境风险防范措施 A.建设单位应该加强对添加剂罐的管理。在添加剂罐下方设置围堰， 一旦发生泄漏，围堰收集后的添加剂重新回用于生产。 B.项目设备维护保养产生的废机油收集于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用收集油桶内，需要在危废贮存库暂存。为防止环境风险事故发生，废机油专用收集桶贴须贴标签、警示标识等，避免接触火源，专用收集桶密封，危废间地面硬化，并作防渗处理，防止废液渗入土壤。 综上所述，本项目在落实一系列风险防范措施，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内，风险程度属于可接受范围。 7、环境监测计划 由于项目原料筒仓及搅拌机布袋除尘器均不设排气筒，故本次不设监测点位。根据《《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中相关要求制定监测计划。污染源监测计划见表43。 表43 项目环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废气; 厂界无组织废气; 上风向布设1个监测点，下风向布设3个监测点; 颗粒物; 季度. 噪声; 厂界四周各设1个点，共布设4个点; Leq（A）; 季度. 8、环境保护投资 项目环境保护投资估算见表44。 表44 项目环境保护投资估算表 类别; 污染源; 环境保护措施; 投资 （万元）. 废气; 水泥、粉煤灰仓筒; 水泥仓和粉煤灰仓仓顶各安装1台布袋除尘器（共4台）; 0.8. 搅拌机; 1台布袋除尘器+封闭搅拌楼; 1.5. 储料棚; 封闭式储料棚，地面硬化，设置雾炮 降尘; 依托现有工程. 输送投料; 原料封闭输送，落料点采取洒水抑尘措施，设置1座洗车台; 依托现有工程. 道路运输; 运输车辆采取汽车运输苫布遮盖，道路定期人工清扫洒水抑尘; /. 废水; 生活污水; 设1座防渗卫生防渗卫生旱厕定期清掏，外运用作农肥; 依托现有工程. 设1座10m3玻璃钢化粪池，污水定期抽运送县城污水处理厂处置; 1.2. 生产废水; 设1套砂石分离机+1座沉淀池; 依托现有工程. 设1座洗车台+1套车辆冲洗设备+1座沉淀池. 噪声; 生产设备; 选用低噪设备；加强设备管理和维护；消声、减振、隔声等; 1.4. 固体废物; 砂石分离器分离砂石; 回用搅拌工序; /. 沉淀池沉淀物; 厂区设1座占地面积10m2固废暂存区，沉淀池沉淀物及实验室试块经收集后用作路基材料; 0.7. 实验室试块. 除尘器收集尘; 回用搅拌工序. 废机油; 专用收集桶收集至厂内的危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置; 1.4. 地下水、土壤; /; 除建筑物以外，其余场地均硬化; /. 生态; /. 合计; 7. 9、项目“三本帐”核算 本项目实施后，污染物排放“三本帐”核算情况见表45。 表45 污染物排放量三本帐核算表 项目; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 扩建后全厂排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.38; 0.237; 0.617; +0.237. 食堂油烟; 0.001324; 0; 0.001324; 0. 废水; 生产废水; 0; 0; 0; 0. 生活污水; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 砂石分离器分离砂石; 2.5; 7.0; 9.5; +7.0. 沉淀池沉淀物; 2; 2.5; 5; +2.5. 实验室试块; 0.5; 0.263; 0.763; +0.263. 除尘器收集尘; 17.94; 59.82; 77.76; +59.82. 废机油; 0.11; 0.2; 0.31; +0.2. 生活垃圾; 3.9; 0; 3.9; 0. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓 |  | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器（3台） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 |
|  | 粉煤灰筒仓 |  |  | 仓顶袋式除尘器（1台） |  |
|  | 搅拌机 |  |  | 布袋除尘器（1台） |  |
|  | 砂石料装卸、原料棚 |  |  | 设雾炮抑尘装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 |
|  | 物料输送 |  |  | 水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输；砂子和石子运输车辆严密遮盖，禁止露天作业；车辆出入口设置洗车台。 |  |
| 地表水环境 | 冲洗废水 |  | SS | 依托现有砂石分离机1套+沉淀池1座，沉淀循环利用 | 废水不外排 |
|  | 洗车废水 |  | SS | 依托现有洗车平台（1座），沉淀池（10 m3），经沉淀处理后循环利用 |  |
|  | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托现有旱厕+新增1座10m3玻璃钢化粪池 |  |
|  | 地下水防治 |  | 添加剂罐区设置围堰 |  |  |
| 声环境 | 搅拌机 |  | 噪声 | 置于室内，基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 皮带输送机 |  |  | 设置密闭廊道 |  |
|  | 螺旋输送机 |  |  | 密闭输送 |  |
|  | 水泵 |  |  | 置于室内，基础减振，采用柔性连接 |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生产区 | 分离砂石 |  | 回用搅拌工序 | 处置率100% |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  | 厂区设1座占地面积10m2固废暂存区，沉淀池沉淀物及实验室试块经收集后用作路基材料 |  |
|  |  | 实验室试块 |  |  |  |
|  |  | 收集尘 |  | 回用搅拌工序 |  |
|  |  | 废机油 |  | 暂存危废贮存库，定期交有资质单位 处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目厂区现已对沉淀池进行一般防渗，防渗要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s。对生产区采用水泥硬化进行简单防渗，有效的阻隔了污染物对地下水、土壤的污染。因此，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴ 建设单位应该加强对添加剂罐的管理。 ⑵ 在添加剂罐下方设置围堰，一旦发生泄漏，围堰收集后的添加剂重新回用于生产。 ⑶ 项目设备维护保养产生的废机油收集于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用收集油桶内，需要在危废贮存库库暂存。为防止环境风险事故发生，废机油专用收集桶贴须贴标签、警示标识等，避免接触火源，专用收集桶密封，危废间地面硬化，并作防渗处理，防止废液渗入土壤。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ⑴ 确保废气治理设施正常运行，定期维护、检修废气治理环保设施。 ⑵ 制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 ⑶建立、健全环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 |  |  |  |  |

- 六、结论

清涧县宽州镇十里铺村搅拌站项目符合国家产业政策，符合“三线一单”、榆林市“多规合一”要求。在落实相关环境保护措施后，项目产生的各类污染物均能达标排放，对环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.38 | / | / | 0.237 |  | 0.617 | +0.237 |
|  | 食堂油烟 | 0.001324 | / | / | 0 |  | 0.001324 | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | / | / | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | / | / | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 砂石分离器分离砂石 | 2.5 | / | / | 7.0 |  | 9.5 | +7.0 |
|  | 沉淀池沉渣 | 2 | / | / | 2.5 |  | 5 | +2.5 |
|  | 实验室试块 | 0.5 | / | / | 0.263 |  | 0.763 | +0.263 |
|  | 除尘器收尘灰 | 17.94 | / | / | 59.82 |  | 77.76 | +59.82 |
|  | 生活垃圾 | 3.9 | / | / | 0 |  | 3.9 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.11 | / | / | 0.2 |  | 0.31 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①